内蒙古自治区肿瘤医院

内蒙古医科大学附属人民医院

自行采购询标文件

采购项目名称：院内房屋现状电子图纸制作服务

采购项目编号：NMZL2021-022

备案文件编号：[2021]05264号

申请 科  室： 后勤保障部

采 购 负责人：齐虎

联 系 方 式： 0471-3280839

填 报 日 期   2021  年 6 月 28 日

目  录

目  录  …………………………………………………………………2

第一章 询标公告 ………………………………………………………3

第二章 响应供应商须知 ………………………………………………5

第三章 采购内容与技术要求…………………………………………13

第四章 评审办法………………………………………………………15

第五章 响应文件格式…………………………………………………17

第六章 询价采购合同格式……………………………………………29

- 询标公告

内蒙古医科大学附属人民医院 房屋现状电子图纸制作服务 采购

项目询标公告

内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）采用询标的方式采购 院内房屋现状电子图纸制作服务 项目。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1、名称与编号

项目名称： 院内房屋现状电子图纸制作服务 项目

项目流水号：[2021]05264号

项目编号：NMZL2021-022

2、内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内房屋现状电子图纸制作服务 | 1 | 详见询标文件 第三章 | 198600 |

二、供应商的资格要求

1、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商营业执照在有效期内且经营范围必须符合本次询标文件要求；

3、供应商须具有建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质；

4、投标单位近3个月为企业员工缴纳社保资金的凭证；

5、投标单位近3个月的纳税证明；

6、投标人上一年度财务报表；

7、供应商未被列入信用中国网、中国政府采购网失信名单，且近三年内没有违法犯罪不良记录；

8、本次采购不接受联合体投标；

三、获取询标文件时间和方式

1、获取时间：2021年  6 月  28 日—2021年  7  月 2 日

2、获取方式：内蒙古内蒙古自治区肿瘤医院网站（http://www.nmgzlyy.com/）自行下载。

四、响应文件接收时间、地点及评审时间、地点

1、响应文件接收时间：2021年 7月 5 日15:00— 15:30 时。

2、接收响应文件地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路内蒙古医科大学附属人民医院  门诊部5 楼  524  会议室。

3、文件接收人：    马   老师

4、联系电话：0471-   3280839

5、评审开始时间：2021年 7月 5日  16:00  时

6、评审地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路内蒙古医科大学附属人民医院    门诊部5    楼  524   会议室。

五、联系方式

采购人：内蒙古医科大学附属人民医院

地  址：内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号

邮  编：010020

联系人：  马  老师

联系电话：0471-   3280839

六、公告期限

2021年 6 月 28 日--2021年 7 月 2  日止。

内蒙古医科大学附属人民医院

2021年 6 月  28  日

第二章 响应供应商须知

一、响应供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 院内房屋现状电子图纸制作服务 |
| 2 | 项目国别 | 国产 |
| 3 | 采购项目备案编号 | NMZL2021-021 |
| 4 | 采购组织形式 | 自行采购 |
| 5 | 响应文件 | 正本1份，副本2份。 |
| 6 | 竞标有效期 | 开标之日起60天。 |
| 7 | 竞标保证金 | 无 |
| 8 | 响应文件接收时间 | 2021年 7 月 5 日 15 — 15:30 时 |
| 9 | 响应文件接收地点 | 内蒙古医科大学附属人民医院 门诊 楼 524 室 |
| 10 | 接收人及联系方式 | 马 老师 电话： 3280839 |
| 11 | 评审时间和地点 | 时间：2021年 7 月 5 日 16：00 时 地点：内蒙古医科大学附属人民医院 门诊 楼 524 室 |
| 12 | 服务期 | 签订合同后 21 日内完成绘制且验收合格 |
| 13 | 项目完成地点 | 内蒙古医科大学附属人民医院 |
| 14 | 质保期 | 无 |
| 15 | 项目内容 | 详见第三章采购内容、技术参数及要求 |
| 16 | 供应商资格要求 | 详见询标公告及询标文件 |
| 17 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 18 | 履约保证金 | 合同签订后五日内向医院交纳10%履约保证金。 |
| 19 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 20 | 评委会的组建 | 医院相关专家三人 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 否 |
| 22 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 23 | 关于小型、微型企业价格扣除政策的规定 | 1、小型、微型企业价格扣除政策 供应商为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%（工程项目3%）的价格扣除后参与价格排名。评审小组根据供应商提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。供应商在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消。 2、享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件： (1) 符合小型、微型企业划分标准（按照 “关于印发中小企业划型标准规定的通知”（《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》财库〔2020〕46号的规定划分）； (2) 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。 3、 享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件： (1) 供应商为中国法人； (2) 投标产品制造商为中国法人； (3) 投标产品原产地为中国； (4) 投标货币为人民币。 如供应商属于小微企业，需填写响应文件第三条中的小微企业声明函，同时提供http://www.gsxt.gov.cn/index.html 网站中小微企业查询网页截图。 |
| 24 | 需要补充的其他内容 | 在递交响应文件时，被授权人需提供身份证原件及单独一份与响应文件中完全相同的授权书(无需封装)，作为核实身份之用。 |

二、询标文件

1.询价文件组成：

（1）询标公告；

（2）响应供应商须知；

（3）采购内容与技术要求

（4）评审办法；

（5）响应文件格式；

（6）合同条款及格式；

2.响应供应商应仔细阅读询标文件中所有的规范、条款、要求和格式等，如果响应供应商没有按照询标文件要求做出实质性响应或提交全部资料，可能被认定为无效竞标。

3.在询标文件规定的接收响应文件间前，供应商对询标文件提出质疑或者医院认为需要澄清或者修改询标文件，可能影响供应商响应文件编制的，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前提出，并在原公告网上发布变更公告，以通知所有可能响应的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。修改后的内容是询标文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

供应商对询标文件的质疑应当以书面形式送达医院采购部门，在规定的时间内未提出质疑的，将视其为同意。

三、响应文件

1.响应文件的组成

响应供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容，应该提供的内容而不提供的，视为无效响应文件。响应供应商确实不具备的可以填“无”。

（1）响应文件封面；

（2）响应文件目录；

（3）竞标承诺书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）中小企业声明函；

（6）开标一览表；

（7）分项报价表；

（8）技术规格响应表；

（9）商务规格响应表；

（10）供应商资格资信证明；

（11）投标项目技术资料及服务保障；

（12）投标项目类似业绩；

（13）其他有利于响应供应商的各类证明材料；

2. 编制要求

（1）响应供应商须按照询标文件中的“响应文件格式”及要求进行编写，响应文件应编写目录，页码连续准确。文件中所提供的全部资料保证真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为响应文件填报的内容不详，或没有提供询标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由响应供应商自负。

（2）响应文件以简体中文书写，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

（3）响应文件使用A4纸规格打印，需要法定代表人及授权人签字的地方，需用碳素笔手动签署。响应文件采用胶装方式牢固装订成册，不可插页抽页。

（4）响应文件使用纸质封套密封包装，连接处需粘贴封条，封条上写明： “采购人名称、项目名称、备案编号、响应供应商名称、X年X月X日X时（北京时间）前不得开启”字样，并加盖骑缝章。

（5）响应供应商应编制响应文件一式3份，其中，正本1份、副本2份，正本每页须加盖响应供应商公章。响应文件的正本与副本应分别装订成册，正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”的字样，若副本与正本内容不符，以正本为准。

3. 竞标报价

3.1 响应供应商以人民币报价，且小数点后不能超过两位。

3.2 响应供应商应认真填写并核对《报价表》，并由法人代表或被授权代表签署并加盖公章。

3.3对于报价免费的项目应标明“免费”；报价中包含项目所需的货物、配件、服务、人工、运输、安装、调试、检测、保险、税费、技术、培训、验收、质保、售后等因实施项目产生的所有费用的价格总和。

4. 本项目不允许响应供应商有备选竞标方案。

5. 本项目不接受联合体竞标。

6. 竞标的有效期为开标之日起共60天。在规定的竞标有效期内，响应供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

7. 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，医院不予接收。

8.响应供应商应自行承担所有与参加本次询标有关的费用。不论结果如何，医院在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.出现以上情形的，可能视为无效响应文件。

四、询标评审小组的组建及职责

1.医院资产管理部按照医院采购管理办法组成三人及以上单数询标评审小组，采用集中办公、封闭的方式进行评审。

2.询标评审小组成员遵循公平、公正、诚实信用的原则，按照询标文件确定的评审方法进行。

3.询标评审小组独立履行下列职责：

（1）认真阅读、领会询标文件规定的各项条款，按照要求逐项审查响应文件的资格性、符合性、实质性响应程度；

（2）集中与单独响应供应商进行谈判；

（3）要求响应供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）确定成交供应商，签署项目相关文件和报告；

4.询标评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与响应供应商的主要负责人有近亲属关系的；

（2）与响应供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他评审活动中从事违法行为而受过处分的。

5．废标条款

在询标采购中，出现下列情形之一的，询标评审小组应予废标：

（1）提交响应文件的供应商或者满足实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应供应商报价超出采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、公告与质疑

1.医院采购职能管理部门在采购公告的网站上发布成交结果公告。

2. 响应供应商对采购结果有质疑或投诉的，在成交公告期限届满之日后7个工作日内，以书面形式递交医院资产管理部，资产管理部会同纪检监察部、采购职能管理部门及询标小组在要求时间内给与答复。

六、签订合同

成交供应商应在接到《成交通知书》30天内与医院采购合同。成交供应商无正当理由拒不签署合同的，医院可以重新开展采购活动，也可以按照评审顺序选定排在其次的供应商为成交供应商，以此类推。成交供应商不签署或不执行合同应承担相应的责任及后果，给医院造成的利益损失的，应当予以赔偿。

第三章 采购内容与技术要求

一、项目基本情况介绍

1．项目实施原由

医院住院医技楼、后勤保障楼从设计、施工阶段开始，由于种种原因，导致院方无电子版图纸，现仅存一套原始施工版蓝图，且由于使用时间较长（8年），蓝图颜色逐渐变浅，并经过装修，局部格局调整，使得单体现状与现存蓝图严重不符，且由于时间久远以及翻阅频繁，现存蓝图图例、图符、图号、原始字迹和线型模糊不清，存在图纸残缺或不清等现象，现急需制作一套以现状为准的电子版图纸，为院方存档、项目管理，设备维护、装修改造等提供准确、清晰的图纸依据。

体检中心（图纸名称叫干部病房楼）、污水处理楼、学生公寓（图纸名称叫产科楼），虽有纸质版图纸但无电子图，现很多图纸信息与现状已严重不符，由于图纸均是90年代制作，部分还是手绘。现急需以原施工图为准，进行电子版图纸绘制，并打印3套各专业白图预备常用，对原有蓝图采取避光存放。

2.制作电子图纸房屋内容

| 序号 | 建筑功能 | 数值（㎡） | 层数 | 合计（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院医技楼 | 77775.65 | 20 | 88267.64 |
| 2 | 后勤保障楼 | 4134.16 | 4 |  |
| 3 | 体检中心 | 3364.75 | 3 |  |
| 4 | 污水楼 | 2165.6 | 5 |  |
| 5 | 学生公寓 | 827.48 | 2 |  |

二、项目说明

1.项目基本情况：

本项目为内蒙古医科大学附属人民医院院内所有房屋原纸质版施工图　　　　　　　　　　绘制为电子版文件，预算为 19.86万元。

2.工期：合同签订后21日内。

3.项目地点：呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号医院院内。

三、电子图纸制作、服务方资质要求

1.工程设计资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级。

2.涉足该项目院内房屋制作电气图纸专业有：建筑、结构、强电、弱电、给排水、暖通。

3.如现场平面有改动部分，则需根据实际情况，仅建筑专业反应在电子版图纸上，且应与其他未改动部分有所区分，其他专业应按院方提供的现有纸质版施工图进行描绘。

4.服务方项目完成后需提交的资料：住院医技楼、后勤保障楼、体检中心、污水楼、学生公寓各专业电子版图纸（按照院方提供的现有纸质版施工图进行描绘）“.dwg”格式，并打印三套白图交付甲方。

5.电子版交付后应由院方审核与原纸质版施工图完全吻合无误后，方可确定项目完成。

6. 所有绘制成型的电子版图纸和纸质图纸归属医院所有，项目完成后交由医院相关部门保管。供应商对了解到的医院所有信息具有保密义务，未经医院同意不得私自出售、借阅或出现其他损害医院权益的现象发生。

7. 本次工作各专业必须严格按照院方提供的现有纸质版施工图进行描绘，不得有任何需改。

第四章 评审办法

一、响应文件的初审

1. 询标小组对响应供应商及响应文件资格性、符合性进行审查。包括响应供应商是否符合本次采购项目资格要求，响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署及盖章是否合格、报价有无计算上的错误等的有效性和完整性内容。

2. 算数错误将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。开标一览表与分项报价不一致的，以开标一览表为准。如果响应供应商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应。

二、实质性响应审查

询标小组从供应商提供的技术参数与询标文件要求的内容相比较，审查是否满足询标文件的实质性需求、是否在关键性条款上有重大偏离。不满足询标文件实质性内容的响应文件为无效响应，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应。无效响应的供应商不得进入评审程序。

三、无效响应情形

响应供应商有下列情形之一的，视为无效响应，不得进入评审程序：

（1）超出自身经营范围的；

（2）报价总金额超过本项目采购总预算。

（3）资格证明文件不满足询标文件要求或过期失效的；

（4）未按照询标文件规定要求牢固装订、密封、签署、盖章的；

（5）响应文件编写不完整或不符合询标文件格式要求的；

（6）竞标有效期不足的；

（7）法定代表人不能参加竞标，又无法定代表人授权委托书的；

（8）交货时间、服务时间、工期或质保期不能满足要求的；

（9）响应文件技术参数及要求不能满足询标文件实质性需求的；

（10）响应文件未提供所投项目的具体参数，而是原文复制询标文件参数，充当所投项目的参数。

（11）响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假的；

（12）响应供应商相互串通响应的。

（13）有不良经济纠纷记录和违法行为的。

（14）供应商被列入信用中国网、中国政府采购网黑名单、失信名单的。

（15）其它法律法规和询标文件规定为无效条款的。

四、响应文件的澄清

1.询标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

2.响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由响应供应商以书面形式经法定代表人或授权代表签字。响应供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

五、评审原则及成交供应商确定

询标小组在资格性、符合性、实质性审查后，按照报价由低至高顺序进行排名，确定排名第一的供应商为成交供应商（供应商为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%（工程项目3%）的价格扣除后参与价格排名），并编写评审报告。报价相同的，按照以下顺序评审排名：中小企业，质量最优，服务最好。询标小组确定非价格最低的供应商为成交供应商的，由询标小组书面写明合理理由，可确定其他满足实质性需求的供应商为成交供应商，理由在成交公告中一并公式。评委意见不统一时，超过三分之二的评委意见一致即可确定成交供应商，持不同意见的评委需将不同意的理由在评标报告中写明并签字，否则视为同意。

第五章 响应文件格式与要求

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

包     号：

响应供应商：

2021年    月    日

日期

目   录

一、竞标承诺书	 (  )

二、法定代表人授权委托书	(  )

三、中小企业声明函	(  )

四、开标一览表	(  )

五、分项报价表	(  )

六、技 术 规 格 响 应 表	(  )

七、商务规格响应表	(  )

八、供应商简介及资格资信证明	(  )

九、售后服务保障	(  )

十、投标项目类似业绩	(  )

十一、其他有利于供应商的各类证明材料	(  )

一、竞标承诺书

致：内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）

1、按照已收到的项目编号为              的              采购项目询价文件，经我公司认真研究竞标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿意且完全接受本次询标文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2、 一旦我方成交，我们将根据询标文件和响应文件的规定履行自己的责任和义务,并保证于响应文件中规定的时间交货，并完成项目的安装、调试，交付买方验收和使用。

3、我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

4、我方同意提供给医院可能另外要求的与本次竞标有关的任何数据或资料。

5、我方同意从规定的询标日期起遵循本采购文件各项要求，并在规定的询标有效期期满之前对我方均具有约束力。

6、与本询价有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商全称（加盖公章）：

日期：2021年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权______（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，全权代表我单位处理本次询标采购中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵方收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证背面扫描件

法定代表人身份证正面扫描件

授权委托人身份证背面扫描件

授权委托人身份证正面扫描件

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

联系方式：

响应供应商：（盖单位公章）      日  期：     年   月   日

本授权书在响应文件外，仍需单独提交一份，无需密封，在递交响应文件

时与身份证一同出示，以证明合法竞标身份。

三、中小企业声明函(货物)

（如供应商属于小微企业，需填写响应文件第三条中的小微企业声明函，同时提供http://www.gsxt.gov.cn/index.html网站中小微企业查询网页截图）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为 _ 万元，资产总额为  _ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

中小企业声明函(工程、服务)

（如供应商属于小微企业，需填写响应文件第三条中的小微企业声明函，同时提供http://www.gsxt.gov.cn/index.html网站中小微企业查询网页截图）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为_   万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

四、开标一览表

供应商名称（盖章）：                  项目编号：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 总价 | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 合计：（大写） （小写）￥： |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价中包含项目所需的货物、配件、运输、人工服务、安装调试、税费、技术培训、质保售后等实施项目产生的所有费用的价格总和。

2.报价免费的项目应标明“免费”。

3.《开标一览表》内容缺一不可，投标总价应和投标分项报价表中的总报价一致。

4.所有价格均用人民币表示，单位为元，小数点后不超过两位。

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：2021年   月    日

五、技 术 规 格 响 应 表

| 序号 | 询标文件要求的技术参数及需求 | 供应商提供的技术参数及需求 | 响应程度 | 证明材料页号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商仔细阅读并逐一列出询标文件中所有技术参数和要求，如实对应填写能够提供项目的技术参数及响应情况，标注响应文件中佐证材料的页数。医院采购项目参数中带 “*”号的是必须满足项，负偏离属于不满足要求，为无效响应。响应程度据实填写“正偏离、完全响应、负偏离”。未对项目技术要求逐项对应说明仅简单注明响应程度，或简单复制询标文件要求的参数，或发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

供应商名称（公章）：

供应商法人或法人授权代表签字：

日  期：2021年    月    日

六、商务规格响应表

| 序号 | 询标文件要求的商务条款 | 供应商提供满足要求的证明材料 | 响应程度 | 证明材料页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：供应商仔细阅读并逐一列出询标文件中所有商务要求，如实对应填写能够提供项目的证明材料及响应情况，标注响应文件中佐证材料的页数。响应程度据实填写“正偏离、完全响应、负偏离”。未对商务要求逐项对应说明仅简单注明响应程度，或简单复制询标文件要求的参数，或发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

供应商名称（公章）：

供应商法人或法人授权代表签字：

日期：2021年    月    日

七、供应商简介及资格资信证明

（一）供应商简介

| 企业名称 |  |  | 成立注册日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 职工总数 | 人 |  | 注册资本 |  |  |
| 地址 |  |  | 电话 |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 主要产品及生产能力 |  |  |  |  |  |
| 质量保证体系 |  |  |  |  |  |
| 近三年的 经济指标 | 年份 | 销售收入（万元） |  | 利润（万元） |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

（二）供应商资格资信证明（需加盖公章）

1.经年检有效期内合格的营业执照；

2.开户许可证；

3.供应商须具有建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质；

4.投标单位近三个月缴纳社会保险证明材料；

5.投标单位近三个月缴税付款凭证；

6.投标单位上一年度财务报表；

7.近三年内没有违法犯罪不良记录声明；

8.信用中国网、中国政府采购网信用记录查询结果网页截图。

9.如供应商属于小微企业，需填写响应文件第三条中的小微企业声明函，同时提供http://www.gsxt.gov.cn/index.html网站中小微企业查询网页截图

八、售后服务保障

1．售后服务承诺

1.1在   年的质保期内，响应供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

1.2质保期过后   年内，响应供应商将继续为 （货物名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

1.3响应供应商在接到用户维修通知后   小时内响应，  个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

1.4在货物的设计使用寿命期内，响应供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

1.5免费安装调试、技术支持。

1.6定期进行用户回访，及时处理用户意见。

1.7所有软件终身免费升级。

2．人员培训计划、方案。

3．售后服务机构和服务体系

3.1 生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话

3.2 本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

3.3 售后服务人员及技术职称情况。

（以上内容可视具体情况删改）

九、近三年类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户 | 金额 | 合同签 订日期 | 用户联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 提供自评审之日起前三年同类项目的销售业绩。

2. 提供销售业绩时同时须附合同复印件。合同复印件中体现项目名称、项目内容、用户名称、金额、签章、签订日期等内容。

十、其他有利于供应商的各类证明材料

第六章   采购合同格式样本

内蒙古自治区肿瘤医院

内蒙古医科大学附属人民医院

服务项目采购合同

采购人（甲方）：内蒙古医科大学附属人民医院

供应商（乙方）：XXXXX

供应商规模：（微型/小型/中型/大型）

项目名称： XXXXX

项目流水号：

采购编号：

包    号：第1包

二○二〇年   月   日
内蒙古医科大学附属人民医院服务项目采购合同

项目备案号：

采购编号：

项目名称：

供应商规模：（微型/小型/中型/大型）

发包方 (甲方)：内蒙古医科大学附属人民医院

承包方（乙方）：

合同签订地点：呼和浩特市昭乌达路42号

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿平等的原则签订本合同，并共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（采购文件）；

（2）投标文件（响应文件）；

（3）最终投标报价表及承诺；

（4）中标（成交）通知书；

（5）双方以文字记述的补充合同、条款及承诺。

（6）服务方案、标准、规范及有关技术文件；
　　二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述第一条“合同文件”中的规定内容相一致。

三、服务项目概况

1、服务项目名称：

2、服务地点：

3、服务期限：      年     月     日至       年     月     日。

四、权利义务和质量保证

1、甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必须的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围内。

2、乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方应加强施工服务人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，配备劳保工具，保证不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，且必须服从和遵守甲方的有关管理规定及规章制度，否则应承担全部法律责任。

3、乙方应指派服务项目负责人，加强工作中的质量控制措施和管理，认真听取甲方提出的建议，并及时整改，按要求组织服务，保质保量并按期完成甲方交待任务。

4、除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

五、合同金额

根据中标（成交）通知书中规定，合同的总金额为人民币（大写）

元整（小写￥          万元），分项价格详情需单独附在此合同后。

六、验收标准

1、乙方应对提供的服务项目作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收服务质量的依据。

2、甲方应严格按照招投标文件及合同条款规定标准进行验收，乙方所提供的服务不符合验收标准的，甲方有权拒绝验收并要求乙方限期整改；限期整改后，服务仍达不到要求的，甲方有权解除合同，并承担相应的违约责任及对甲方造成的经济损失。

3、甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方机构参与验收。

4、服务项目需要分阶段验收的，则根据实际情况分阶段出具验收报告。

七、付款方式

1、甲乙双方签订合同后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款，待服务完成且验收合格之后，支付剩余合同金额。

乙方账户名称：

账      号：

开户行名称：

纳税人识别号：

八、履约保证金

乙方在签订本合同之日起五日内，向甲方提交合同总金额的10%作为履约保证金。服务期满且验收合格，乙方提出退还质保金申请，由甲方根据情况一次性无息退还给乙方。

九、 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方不能按照本合同的约定如期履行服务义务，每逾期1天，乙方向甲方赔偿合同总金额的1%的违约金；若乙方逾期达15天以上，甲方有权解除合同，不予支付合同款并扣除履约保证金。给甲方造成经济损失的，由乙方赔偿全部损失。

2、乙方提供服务不符合采购文件和合同内容要求，经限期内整改后仍达不到要求的，甲方有权解除合同、不予支付合同款并扣除履约保证金。乙方还应承担因此给甲方造成的经济损失。

3、发生违约责任和经济赔偿责任，甲方有权从乙方交纳的履约保证金和服务款中予以扣除，对于超出部分甲方予以追偿。

十、争议解决方案

因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应通过协商解决。协商不成时双方可以向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、合同生效及其他

本合同一式 五 份，（承包方 一 份、采购职能管理部门 一 份、资产管理部 一 份、医院财务部 一 份、招标公司 一 份）。经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

发包人（甲方盖章）：  内蒙古医科大学附属人民医院

法定代表人（或授权代表）（签字）：

电  话：0471-3280839

地  址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号

账  户  名   称: 内蒙古医科大学附属人民医院

开  户 行 名 称: 交通银行内蒙古分行营业部

账           号：151179100018010119156

纳税人识别号：12150000460045058Y

年    月    日

承包人（乙方盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

电      话:

地      址：

年    月    日

附：《中标（成交）通知书》复印件